胶囊充填机常见故障分析与预防性维护方案

胶囊充填机是制药生产线的关键设备，长期高速运行易出现机械磨损、电气故障、工艺偏差等问题，直接影响生产连续性与产品质量。本文梳理胶囊充填机的五大常见故障，分析故障成因并提出针对性的预防性维护方案，助力企业降低设备故障率，保障生产稳定。

一、常见故障及成因分析

(一)分囊失败率高

故障表现：囊体与囊帽分离不chedi，出现连囊、空囊上料等情况，分囊成功率低于 99%。

核心成因

真空系统故障：真空泵压力不足(正常工作压力应为 - 0.06–-0.08MPa)，或真空管路堵塞、泄漏；

机械部件磨损：分囊顶针、吸囊盘磨损变形，导致胶囊吸附不牢固；

胶囊质量问题：胶囊尺寸偏差、囊壁厚度不均，或储存环境潮湿导致胶囊粘连。

(二)充填剂量偏差超标

故障表现：胶囊内容物超重 / 欠重比例>1%，不符合药品剂量要求。

核心成因

计量部件问题：螺杆磨损、计量盘孔径变形，或物料在螺杆内结块；

物料特性变化：粉末流动性波动(如湿度超标)、颗粒分层，导致充填量不稳定；

参数设置不当：螺杆转速与充填速度不匹配，未根据物料堆密度调整参数。

(三)胶囊锁合不良

故障表现：胶囊锁合后囊体与囊帽松动，甚至出现漏粉、爆囊现象。

核心成因

锁囊压力异常：压力过大导致胶囊变形，压力过小则锁合不紧密(正常压力 0.2–0.5MPa)；

锁囊机构错位：上下模具中心偏差>0.1mm，导致胶囊受力不均；

胶囊规格不符：使用的胶囊型号与设备模具规格不匹配。

(四)设备运行异响

故障表现：设备运行时出现金属摩擦声、撞击声，振动幅度明显增大。

核心成因

传动部件磨损：齿轮、轴承、链条等部件润滑不足或磨损严重，间隙过大；

模具松动：充填模具、分囊模具固定螺栓松动，导致运行时晃动；

异物进入：设备内部混入金属碎屑、物料结块等异物，引发摩擦异响。

(五)在线检测系统误判

故障表现：合格胶囊被误剔除，或不合格胶囊未被检出，剔除准确率<99.5%。

核心成因

视觉系统污染：检测镜头积尘、油污，导致图像识别不准确；

传感器故障：重量传感器校准失效，或压力传感器灵敏度漂移；

程序参数错误：检测阈值设置不当，未根据胶囊规格调整识别参数。

二、预防性维护方案

(一)日常维护(每班生产前后)

清洁保养

生产前：擦拭设备表面及与物料接触部件，检查真空管路、除尘系统是否通畅；

生产后：清理计量螺杆、计量盘、模具内的残留物料，避免结块；对 316L 不锈钢部件进行钝化处理，防止锈蚀。

参数检查

检测真空泵压力、锁囊压力是否在标准范围；

校准重量检测传感器，确保计量精度；

检查胶囊上料系统，确保胶囊输送顺畅无卡阻。

- 定期维护(每周 / 每月 / 每年)

| 维护周期 | 维护项目 | 具体操作 |
| --- | --- | --- |
| 每周 | 润滑保养 | 对齿轮、轴承、链条等传动部件加注食品级润滑油；检查润滑管路是否堵塞 |
| 每月 | 部件检查 | 拆卸分囊顶针、吸囊盘、计量螺杆，检查磨损情况，磨损量＞0.1mm 时及时更换；校准模具中心偏差，确保≤0.1mm |
| 每季 | 系统检修 | 清洗真空泵滤芯，检查真空管路密封性；校验视觉检测系统，清洁镜头并重新标定检测参数 |
| 每年 | 全面大修 | 更换老化的传动皮带、轴承；对电气控制系统进行全面检测，更新 PLC 程序；进行设备整体精度校准 |

三、故障应急处理流程

当设备出现故障时，需遵循 “停机 - 排查 - 处理 - 验证” 四步流程：

紧急停机：立即按下急停按钮，切断设备电源，避免故障扩大；

故障排查：根据故障现象，结合前文成因分析，逐一排查真空系统、机械部件、电气参数等；

故障处理：更换磨损部件、校准参数、清理异物，必要时联系设备厂家技术支持；

恢复验证：故障处理后，试运行设备并抽检胶囊质量，确认分囊成功率、充填精度、锁合质量均达标后，方可恢复正常生产。

四、总结

胶囊充填机的稳定运行依赖于科学的预防性维护与及时的故障处理。企业需建立*的设备维护台账，定期开展维护培训，将被动维修转变为主动预防，从而降低设备故障率，提升胶囊制剂生产的稳定性与安全性。